POLTRONA DE AUDITÓRIO MODULAR INDIVIDUAL

Prancheta escamoteável — configuração para destro

Identificação

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Modelo | Poltrona de Auditório Modular Individual |
| Categoria | Poltrona de auditório individual modular |
| Configuração | Destro, com prancheta escamoteável embutida no braço |
| Fabricante | GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 33.661.439/0001-14 |

Características

Poltrona individual modular para auditório.

Conchas em madeira laminada, com assento e encosto estofados.

Assento rebatível com sistema antipanico.

Braços em madeira maciça.

Prancheta escamoteável embutida no braço, para uso destro.

Estrutura metálica em aço SAE 1010/1020.

Base em aço tubular SAE 1008/1020.

Acabamento da estrutura em pintura eletrostática com tinta em pó, na cor preta.

Assento e encosto revestidos em tecido 100% poliéster texturizado, na cor azul-marinho.

Assento e encosto

Assento confeccionado em concha de madeira laminada.

Encosto confeccionado em concha de madeira laminada.

Estofamento em espuma de poliuretano injetado.

Densidade da espuma: entre 50 e 60 kg/m³.

Espessura mínima da espuma do assento: 60 mm.

Espessura mínima da espuma do encosto: 40 mm.

Assento rebatível com sistema antipanico.

Medidas e dimensões

| Componente | Medida mínima |
| --- | --- |
| Assento | 460 mm de largura x 430 mm de profundidade |
| Encosto | 455 mm de largura x 575 mm de altura |
| Prancheta | 270 mm x 260 mm; espessura de 15 mm |
| Espuma do assento | 60 mm |
| Espuma do encosto | 40 mm |

Estrutura, base e prancheta

Estrutura confeccionada em aço SAE 1010/1020.

Base confeccionada em aço tubular SAE 1008/1020.

Pintura eletrostática com tinta em pó na cor preta.

Prancheta escamoteável embutida no braço da poltrona.

Prancheta em madeira MDF, com 15 mm de espessura.

Suporte e componentes metálicos da prancheta confeccionados em aço SAE 1010/1020.

Configuração da prancheta para destro.

Materiais e revestimentos

Conchas em madeira laminada.

Braços em madeira maciça.

Espuma de poliuretano injetado, densidade de 50 a 60 kg/m³.

Revestimento em tecido 100% poliéster texturizado.

Cor do revestimento: azul-marinho.

Cor da estrutura: preta.

Capacidade, garantia e normas

Garantia mínima: 12 meses.

Fabricação conforme normas NBR/ABNT vigentes aplicáveis ao produto.

Atendimento à NR-17.

Observações

Este catálogo técnico apresenta as características do modelo Poltrona de Auditório Modular Individual, com prancheta escamoteável para destro. As informações foram organizadas a partir do descritivo técnico fornecido para o modelo.