Cadeira Ergonômica com Braços

Modelo executivo com encosto regulável

Cadeira de escritório giratória executiva/ergonômica com braços

| MARCA / FABRICANTE | IDENTIFICAÇÃO DO MODELO |
| --- | --- |
| Não identificado no laudo técnico | Cadeira Ergonômica com Braços — Modelo executivo com encosto regulável |

Apresentação

Cadeira de escritório giratória executiva/ergonômica com braços, encosto regulável, apoio lombar integrado, base de cinco rodízios, pistão a gás e mecanismo Back System.

Classificação do produto

| Categoria | Cadeiras estofadas |
| --- | --- |
| Tipo construtivo | Cadeira de escritório giratória executiva/ergonômica com braços |
| Configuração | Modelo de referência registrado no laudo técnico |

Dimensões de referência

| Componente | Medida aproximada | Ordem da medida |
| --- | --- | --- |
| Assento | aprox. 46 cm profundidade x 48 cm largura | Profundidade x largura |
| Encosto | aprox. 47 cm altura x 44 cm largura | Altura x largura |
| Ajuste do encosto | sete posições com ajuste de 75 mm | Curso indicado |

As dimensões acima reproduzem os valores aproximados registrados no laudo do modelo. Dimensões não listadas não foram acrescentadas.

Destaques técnicos

| Assento | Compensado multilaminado mínimo 15 mm, moldado anatomicamente a quente, espuma de PU d55 e 50 mm, carenagem texturizada de PP injetado e bordas arredondadas. |
| --- | --- |
| Encosto | Encosto regulável, apoio lombar integrado, espuma de PU d55 e 45 mm, concha interna e carenagem texturizada de PP. |
| Base | Base estrela reforçada em tubo de aço carbono 25 x 25 mm, capa de PP injetado e solda MIG. |
| Movimento | Pistão a gás com regulagem pneumática, rotação 360° e capa telescópica de PP. |
| Braços | Braço digitador com botão de acionamento e regulagem de altura tipo T. |
| Conformidade declarada | Carga mínima de 135 kg; NR 17 e ABNT NBR 13962/2018 declaradas. |

Fonte: Laudo técnico final da cadeira ergonômica CRECI; catálogo-base de três páginas.

Registro técnico do modelo

Rodízios

Cinco rodízios de duplo giro, diâmetro 60 mm, injetados e descritos como PU/antirrisco.

Mecanismo Back System

Regulagem de inclinação, altura do encosto e altura do assento; reclinação aproximada de -5° a 20°.

Revestimento

Couro ecológico/courvin azul escuro.

Campos não informados

Código, garantia, embalagem, tolerâncias, laudos anexos e dimensões globais completas não constam no PDF analisado. O número de posições dos braços não é especificado no PDF.

Materiais, componentes e informações registradas

| Grupo | Conteúdo do laudo |
| --- | --- |
| Assento | Compensado multilaminado mínimo 15 mm, moldado anatomicamente a quente, espuma de PU d55 e 50 mm, carenagem texturizada de PP injetado e bordas arredondadas. |
| Encosto | Encosto regulável, apoio lombar integrado, espuma de PU d55 e 45 mm, concha interna e carenagem texturizada de PP. |
| Base | Base estrela reforçada em tubo de aço carbono 25 x 25 mm, capa de PP injetado e solda MIG. |
| Movimento | Pistão a gás com regulagem pneumática, rotação 360° e capa telescópica de PP. |
| Braços | Braço digitador com botão de acionamento e regulagem de altura tipo T. |
| Conformidade declarada | Carga mínima de 135 kg; NR 17 e ABNT NBR 13962/2018 declaradas. |

Limites da evidência

Os campos abaixo permanecem como não informados ou não comprovados no laudo analisado: Código, garantia, embalagem, tolerâncias, laudos anexos e dimensões globais completas não constam no PDF analisado. O número de posições dos braços não é especificado no PDF.