Cadeira Ergonômica Tela

Giratória com braços, pistão classe 4 e Back System

Cadeira de escritório ergonômica giratória com braços

| MARCA / FABRICANTE | IDENTIFICAÇÃO DO MODELO |
| --- | --- |
| ALPHERFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E FERRAGENS LTDA | Cadeira Ergonômica Tela — Giratória com braços, pistão classe 4 e Back System |

Apresentação

Cadeira de escritório ergonômica giratória com encosto em Tela Mesh, assento estofado, braços reguláveis, base de cinco rodízios, pistão classe 4 e mecanismo Back System.

Classificação do produto

| Categoria | Cadeiras com encosto em tela e assento estofado |
| --- | --- |
| Tipo construtivo | Cadeira de escritório ergonômica giratória com braços |
| Configuração | Modelo de referência registrado no laudo técnico |

Dimensões de referência

| Componente | Medida aproximada | Ordem da medida |
| --- | --- | --- |
| Assento | aprox. 48 cm profundidade x 49 cm largura x 8 cm espessura | Profundidade x largura x espessura |
| Encosto | aprox. 54 cm altura x 45 cm largura x 8 cm espessura | Altura x largura x espessura |
| Altura do assento | aprox. 455 a 565 mm do piso | Faixa de regulagem |
| Altura do encosto | aprox. 980 a 1090 mm do piso | Faixa indicada no catálogo |
| Largura dos braços | aprox. 650 mm total | Largura total indicada |

As dimensões acima reproduzem os valores aproximados registrados no laudo do modelo. Dimensões não listadas não foram acrescentadas.

Destaques técnicos

| Encosto | Tubo de aço revestido em Tela Mesh. |
| --- | --- |
| Assento | Compensado multilaminado mínimo 12 mm, espuma de PU moldada/injetada, densidade mínima 50 kg/m³, espessura mínima 55 mm e perfil de PVC. |
| Base | Base giratória de aço carbono, seção 25 x 25 mm, espessura 1,2 mm, capa de PP e solda MIG. |
| Movimento | Pistão a gás classe 4, regulagem pneumática, rotação 360° e capa telescópica de PP. |
| Braços | Braço digitador com seis regulagens de altura. |
| Conformidade declarada | Carga de 140 kg; NR 17 e ABNT NBR 13962/2018 declaradas. |

Fonte: Laudo técnico final da cadeira ergonômica em tela de São José dos Pinhais; catálogo-base de três páginas.

Registro técnico do modelo

Rodízios

Cinco rodízios de nylon com esferas de aço.

Back System

Regulagem de inclinação e altura do encosto e altura do assento; reclinação aproximada de -5° a 20°.

Revestimentos

O encosto é Tela Mesh. As informações complementares mencionam couro ecológico/courvin preto; a aplicação de cada revestimento deve ser considerada conforme a descrição do componente.

Campos não informados

Código, garantia, embalagem, peso, dimensões totais completas, tolerâncias próprias, laudos anexos e apoio lombar regulável não constam expressamente do laudo.

Materiais, componentes e informações registradas

| Grupo | Conteúdo do laudo |
| --- | --- |
| Encosto | Tubo de aço revestido em Tela Mesh. |
| Assento | Compensado multilaminado mínimo 12 mm, espuma de PU moldada/injetada, densidade mínima 50 kg/m³, espessura mínima 55 mm e perfil de PVC. |
| Base | Base giratória de aço carbono, seção 25 x 25 mm, espessura 1,2 mm, capa de PP e solda MIG. |
| Movimento | Pistão a gás classe 4, regulagem pneumática, rotação 360° e capa telescópica de PP. |
| Braços | Braço digitador com seis regulagens de altura. |
| Conformidade declarada | Carga de 140 kg; NR 17 e ABNT NBR 13962/2018 declaradas. |

Limites da evidência

Os campos abaixo permanecem como não informados ou não comprovados no laudo analisado: Código, garantia, embalagem, peso, dimensões totais completas, tolerâncias próprias, laudos anexos e apoio lombar regulável não constam expressamente do laudo.