Cadeira Fixa Universitária Executiva

Com braço escamoteável e suporte para prancheta

Cadeira fixa universitária executiva com braço escamoteável

| MARCA / FABRICANTE | IDENTIFICAÇÃO DO MODELO |
| --- | --- |
| Não identificado no laudo técnico | Cadeira Fixa Universitária Executiva — Com braço escamoteável e suporte para prancheta |

Apresentação

Cadeira fixa universitária executiva com assento e encosto estofados, estrutura em aço carbono, suporte para livros e braço escamoteável com suporte para prancheta. O catálogo-base é referência aprovada/travada.

Classificação do produto

| Categoria | Cadeiras estofadas |
| --- | --- |
| Tipo construtivo | Cadeira fixa universitária executiva com braço escamoteável |
| Configuração | Modelo de referência registrado no laudo técnico |

Dimensões de referência

| Componente | Medida aproximada | Ordem da medida |
| --- | --- | --- |
| Assento | aprox. 43,5 cm profundidade x 46 cm largura | Profundidade x largura |
| Encosto | aprox. 37 cm altura x 42 cm largura | Altura x largura |

As dimensões acima reproduzem os valores aproximados registrados no laudo do modelo. Dimensões não listadas não foram acrescentadas.

Destaques técnicos

| Assento e encosto | Compensado multilaminado mínimo 12 mm, moldagem anatômica a quente, espuma de PU de alta densidade, densidade mínima 55 kg/m³ e perfil de PVC. |
| --- | --- |
| Estrutura | Tubo redondo de aço carbono 7/8, estrutura curvada e unida por solda MIG. |
| Braços | Par de braços fixos em aço/PU integral skin com mecanismo escamoteável, lado direito ou esquerdo. |
| Prancheta | Suporte de prancheta incluído na configuração descrita. |
| Acabamento | Tratamento antiferrugem, desengraxe, estabilização, fosforização, pintura a pó eletrostática e estufa a 250 °C. |

Fonte: Laudo final completo da cadeira fixa universitária BH; catálogo-base de duas páginas.

Registro técnico do modelo

Assento e encosto

Assento com espuma de PU de alta densidade, densidade mínima 55 kg/m³. Encosto com a mesma base construtiva e revestimento em couro sintético preto. O laudo registra moldagem anatômica, bordas arredondadas e porcas-garras.

Acessórios

Suporte para livros. Ponteiras de PP/PVC flexível e acabamentos deslizantes. Braço escamoteável com suporte e parafusação da prancheta.

Confirmações registradas

O laudo registra confirmações de retirada do braço quando exigido, espuma de nylon injetada, PVC conforme tipo/cor, estrutura monobloco, quatro parafusos sextavados e pintura epóxi preto-fosco, vinculadas à configuração ofertável.

Campos não informados

Altura total, código, garantia, embalagem, dimensões globais completas e norma/laudos anexos não constam como documentos revisados no laudo.

Materiais, componentes e informações registradas

| Grupo | Conteúdo do laudo |
| --- | --- |
| Assento e encosto | Compensado multilaminado mínimo 12 mm, moldagem anatômica a quente, espuma de PU de alta densidade, densidade mínima 55 kg/m³ e perfil de PVC. |
| Estrutura | Tubo redondo de aço carbono 7/8, estrutura curvada e unida por solda MIG. |
| Braços | Par de braços fixos em aço/PU integral skin com mecanismo escamoteável, lado direito ou esquerdo. |
| Prancheta | Suporte de prancheta incluído na configuração descrita. |
| Acabamento | Tratamento antiferrugem, desengraxe, estabilização, fosforização, pintura a pó eletrostática e estufa a 250 °C. |

Limites da evidência

Os campos abaixo permanecem como não informados ou não comprovados no laudo analisado: Altura total, código, garantia, embalagem, dimensões globais completas e norma/laudos anexos não constam como documentos revisados no laudo.