Cadeira Universitaria Fixa

em Polipropileno Injetado com Prancheta Fixa

Modelo fixo para uso universitario | Configuracao com braco/prancheta fixa

| MARCA / FABRICANTE | IDENTIFICACAO DO MODELO |
| --- | --- |
| ALPHERFLEX | Cadeira Universitaria Fixa em Polipropileno com Prancheta |

Apresentacao

Cadeira universitaria fixa composta por assento e encosto em polipropileno (PP) de alta resistencia, estrutura metalica soldada e prancheta fixa. Esta ficha foi organizada a partir do catalogo analisado e do laudo tecnico do modelo, preservando as medidas de referencia e separando os campos que nao foram evidenciados.

| Nome | ALPHERFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E FERRAGENS LTDA |
| --- | --- |
| CNPJ | 40.919.354/0001-59 |
| Endereco | Avenida Brasil, 2076, Santa Cruz, Mogi Mirim - SP, CEP 13.800-444 |
| Contato | (19) 97126-6023 ¦ cadeirasalphaflex@gmail.com |

Classificacao do produto

| Categoria | Cadeiras em polipropileno injetado |
| --- | --- |
| Tipo construtivo | Cadeira fixa universitaria |
| Apoio lateral | Prancheta fixa |
| Assento e encosto | Polipropileno (PP) de alta resistência |

Dimensões de referência

| Componente | Medida aproximada | Ordem da medida |
| --- | --- | --- |
| Assento | 42 cm profundidade x 46 cm largura | Profundidade x largura |
| Encosto | 28,0 cm altura x 46 cm largura | Altura x largura |
| Prancheta | 49 cm profundidade x 23 cm largura x 1,8 cm espessura | Profundidade x largura x espessura |

Destaques técnicos

| Material estrutural | Aco carbono com tratamento antiferrugem e pintura a po eletrostatica |
| --- | --- |
| Montagem | Componentes unidos por solda MIG |
| Prancheta | MDP/MDF entre 18 mm, laminado melaminico nas duas faces e acabamento em fita PVC |
| Apoio de livros | Porta-livros mencionado na referencia; detalhes dimensionais e material nao informados |

Especificação construtiva

| Elemento | Descricao tecnica evidênciada |
| --- | --- |
| Suportes do encosto | Dois tubos oblongos de aco carbono, secao 16 x 30 mm, espessura 1,5 mm. |
| Suportes do assento | Dois tubos redondos, secao 3/4, espessura 1,2 mm. |
| Pes | Dois tubos oblongos, secao 16 x 30 mm, espessura 1,2 mm. |
| Uniao | Solda MIG, conforme descricao do catalogo analisado. |
| Ponteiras/deslizantes | Acabamentos deslizantes nos pes; tipo e composicao detalhados nao informados. |

Tratamento e acabamento

| Etapa | Informação registrada |
| --- | --- |
| Preparação | Desengraxe, estabilização e fosforizacao. |
| Proteção | Tratamento antiferrugem. |
| Pintura | Pintura a po eletrostática. |
| Cura | Secagem em estufa a 250 graus C. |
| Cores | Não informadas no catalogo analisado; confirmar na configuração ofertada. |

Prancheta e ergonomia de uso

A prancheta fixa e descrita como MDP/MDF entre 18 mm, revestida com laminado melaminico nas duas faces e com fita PVC. A medida de referência registrada e aproximadamente 49 x 23 x 1,8 cm. O catálogo menciona porta-livros, mas nao detalha suas dimensões, material, fixacao ou capacidade.

Controle documental e campos a confirmar

| Campo | Situação no material analisado |
| --- | --- |
| Altura total, altura do assento e largura total | Nao evidenciadas; medir e registrar na configuracao ofertada. |
| Capacidade de carga e norma | Aprovado |
| Cores, garantia e embalagem | De acordo com o pedido. |