Tela Ergonômica Relax

Cadeira giratória com braço regulável

Cadeira de escritório giratória secretária executiva

| MARCA / FABRICANTE | IDENTIFICAÇÃO DO MODELO |
| --- | --- |
| GOLDFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Tela Ergonômica Relax — Cadeira giratória com braço regulável |

Apresentação

Cadeira giratória com encosto em Tela Mesh, assento estofado, braços reguláveis, base giratória, mecanismo Relax e pistão a gás.

Classificação do produto

| Categoria | Cadeiras com encosto em tela e assento estofado |
| --- | --- |
| Tipo construtivo | Cadeira de escritório giratória secretária executiva |
| Configuração | Modelo de referência registrado no laudo técnico |

Dimensões de referência

| Componente | Medida aproximada | Ordem da medida |
| --- | --- | --- |
| Assento | aprox. 48 cm profundidade x 48 cm largura | Profundidade x largura |
| Encosto | aprox. 56 cm altura x 48 cm largura | Altura x largura |
| Base | seção 25 x 25 mm | Tubo da base |
| Rodízios | diâmetro declarado 65 mm | Diâmetro |

As dimensões acima reproduzem os valores aproximados registrados no laudo do modelo. Dimensões não listadas não foram acrescentadas.

Destaques técnicos

| Assento | Madeira compensada multilaminada de 12 mm, moldada anatomicamente a quente, bordas arredondadas, porcas-garras, espuma de PU de alta densidade declarada moldada/injetada, densidade 50 kg/m³ e perfil de PVC. |
| --- | --- |
| Encosto | Estrutura reforçada em tubo de aço revestida em Tela Mesh. |
| Base | Base estrela em tubo de aço carbono quadrado/retangular 25 x 25 mm, capa de polipropileno injetado e solda MIG. |
| Mecanismo | Monobloco tipo Relax, travamento na posição de trabalho ou livre flutuação, ajuste manual da tensão da mola, regulagem do encosto e inclinação sincronizada assento/encosto 2:1. |
| Braços | Braço digitador com botão de acionamento e sete regulagens de altura. |
| Conformidade declarada | Carga de 120 kg; NR 17 e ABNT NBR 13962/2018 declaradas; revestimento em couro ecológico/courvin preto. |

Fonte: Laudo completo da cadeira de escritório giratória com tela do Material Bélico; catálogo-base de três páginas.

Registro técnico do modelo

Rodízios e pistão

Cinco rodízios com esferas de aço. Pistão a gás com regulagem pneumática da altura, rotação 360° e capa telescópica piramidal de PP injetado.

Tratamento da base

Antiferrugem, desengraxe, estabilização, fosforização, pintura a pó eletrostática e secagem em estufa a 250 °C.

Campos não informados

Dimensões globais, altura/largura/profundidade dos braços, altura total, profundidade do encosto, espessura do assento estofado, garantia, embalagem, material do apoia-braço e laudos anexos não constam do PDF analisado.

Materiais, componentes e informações registradas

| Grupo | Conteúdo do laudo |
| --- | --- |
| Assento | Madeira compensada multilaminada de 12 mm, moldada anatomicamente a quente, bordas arredondadas, porcas-garras, espuma de PU de alta densidade declarada moldada/injetada, densidade 50 kg/m³ e perfil de PVC. |
| Encosto | Estrutura reforçada em tubo de aço revestida em Tela Mesh. |
| Base | Base estrela em tubo de aço carbono quadrado/retangular 25 x 25 mm, capa de polipropileno injetado e solda MIG. |
| Mecanismo | Monobloco tipo Relax, travamento na posição de trabalho ou livre flutuação, ajuste manual da tensão da mola, regulagem do encosto e inclinação sincronizada assento/encosto 2:1. |
| Braços | Braço digitador com botão de acionamento e sete regulagens de altura. |
| Conformidade declarada | Carga de 120 kg; NR 17 e ABNT NBR 13962/2018 declaradas; revestimento em couro ecológico/courvin preto. |

Limites da evidência

Os campos abaixo permanecem como não informados ou não comprovados no laudo analisado: Dimensões globais, altura/largura/profundidade dos braços, altura total, profundidade do encosto, espessura do assento estofado, garantia, embalagem, material do apoia-braço e laudos anexos não constam do PDF analisado.