POLTRONA DE AUDITORIO ITALIA REBATIVEL COM BRAÇO E PRANCHETA ESCAMOTEAVEL

Catálogo técnico Goldflex — versão de análise e aprovação

Identificação e classificação

| Campo | Informação registrada |
| --- | --- |
| Pasta de origem | catalogo cadeira - Paranagua |
| Modelo | POLTRONA DE AUDITORIO ITALIA REBATIVEL COM BRAÇO E PRANCHETA ESCAMOTEAVEL |
| Classificação | Tipo de movimento/família identificado no conjunto: **fixa/empilhável conforme descrição; auditório/poltrona**.; Categoria construtiva identificada no conjunto: **polipropileno; poliuretano/PU; com prancheta**.; A classificação automática deve ser conferida com o título e a descrição específica de cada catálogo. |
| Documentos-base | `ITEM 21 - POLTRONA PADRÃO PARA O AUDITÓRIO.pdf`, 2 páginas |

Medidas e dimensões

• Medidas do Encosto Aproximadas:

• Altura (480 mm) x Largura (460 mm)

• Medidas do Assento Aproximadas:

• Profundidade (480 mm) x Largura (490 mm)

• Estrutura fabricada em tubo de aço carbono SAE 1010/1020, de formato redondo/reforçado, seção

Materiais, componentes e acabamentos

• MODELO: POLTRONA DE AUDITORIO ITALIA REBATIVEL COM BRAÇO E PRANCHETA ESCAMOTEAVEL

• Revestimento: 100% Poliester

• Cor: Preto

• ASSENTO E ENCOSTO:

• Assento confeccionado em madeira compensada multilaminada moldado anatomicamente a quente com

• bordas arredondadas com fixação por meio de porcas garras, tapeçada em espuma moldada / injetada de

• poliuretano de alta densidade isenta de CFC, apresentando densidade de 50kg/m3 . Bordas arredondadas

• encabeçadas com perfil de PVC e mecanismo/mola de assento rebatível.

• Encosto confeccionado em madeira compensada multilaminada moldado anatomicamente a quente com

• Medidas do Encosto Aproximadas:

• Medidas do Assento Aproximadas:

• ESTRUTURA:

• Estrutura fabricada em tubo de aço carbono SAE 1010/1020, de formato redondo/reforçado, seção

• retangular (50x30) na cor preta;

• Ponteiras de fechamento dos tubos: produzidas em polipropileno/PVC flexível e encaixadas na estrutura,

• Toda a estrutura metálica é submetida a um pré -tratamento antiferrugem de desengraxe, estabilização,

• fosforização, pintura a pó pelo processo de deposição eletrostática e secagem em estufa a 250°C.

• BRAÇOS / MECANISMO ESCAMOTEAVEL:

• Fabricado em poliuretano espumado (INTEGRAL SKIN) na cor preta com mecanismo escamoteável

• juntamente com a prancheta fabricada em MDF de dupla face texturizado revestida em melamínico na cor

• preta com bordas de PVC e fixada no mecanismo, permitindo o rebatimento dele.

Capacidade, normas e documentos citados

• Garantia: 6 anos

• poliuretano de alta densidade isenta de CFC, apresentando densidade de 50kg/m3 . Bordas arredondadas

Campos não evidenciados ou a confirmar

• Dimensões ou características não presentes nas linhas extraídas permanecem não evidenciadas.

• Declarações de norma, capacidade, garantia, laudo ou ensaio não foram tratadas como certificados revisados quando o documento apenas as menciona.

• Fotografias, desenhos sem cota e nomes comerciais não foram usados para inventar materiais ou desempenho.

Nota de evidência

Este catálogo foi montado a partir do laudo técnico consolidado da pasta e dos documentos nele rastreados. Não foram acrescentadas especificações ausentes; a presença de uma declaração no catálogo-fonte não foi convertida automaticamente em certificado ou ensaio revisado.