ITEM 10 - CADEIRA FIXA

Catálogo técnico Goldflex — versão de análise e aprovação

Identificação e classificação

| Campo | Informação registrada |
| --- | --- |
| Pasta de origem | Catalogo cadeira Patrocinio Paulista |
| Modelo | ITEM 10 - CADEIRA FIXA |
| Classificação | Tipo de movimento/família identificado no conjunto: **giratória/giratória conforme descrição; fixa/empilhável conforme descrição**.; Categoria construtiva identificada no conjunto: **polipropileno; poliuretano/PU**.; A classificação automática deve ser conferida com o título e a descrição específica de cada catálogo. |
| Documentos-base | `Item 10 - Cadeira Fixa.pdf`, 2 páginas; `Item 6 -Cadeira Secrertaria Fixa.pdf`, 2 páginas; `Item 8 - Cadeira Executiva Lamina.pdf`, 3 páginas; `pedido edital.txt`, arquivo textual associado |

Medidas e dimensões

• Assento Assento confeccionados em madeira compensada multilaminada com espessura de 12mm,

• Encosto Encosto confeccionados em madeira compensada multilaminada com espessura de 12mm,

• Medidas do Encosto Aproximadas:

• Altura (290 mm) x Largura (370 mm)

• Medidas do Assento Aproximadas:

• Profundidade (390 mm) x Largura (420 mm)

• Suportes do Encosto: em tubo de aço carbono, de formato redondo, seção 7/8, fabricado em espessura de

• 1,2mm.

• Suportes do Assento (Travessas): em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção 7/8 fabricado em

• espessura de 1,2mm.

• Pés (4 pés): em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção 7/8 fabricado em espessura de 1,2mm.

• Assento Assento confeccionados em madeira compensada multilaminada com espessura de 1 3mm,

• Encosto Encosto confeccionados em madeira compensada multilaminada com espessura de 1 3mm,

• Altura (370 mm) x Largura (400 mm)

• Profundidade (420 mm) x Largura (460 mm)

• Fabricado em tubo de aço carbono, de formato quadrado / retangular, seção 25x25 com espessura de

• 1,2mm. Revestida com capa em Polipropileno injetado de alta resistência.

• Pistão a gás com sistema de regulagem pneumática da altura do assento acionada por alavanca lateral da

Materiais, componentes e acabamentos

• Cor: Preto;

• Revestimento: Couro Ecologico (Malha 50% Poliester);

• ASSENTO E ENCOSTO:

• Assento Assento confeccionados em madeira compensada multilaminada com espessura de 12mm,

• tapeçada em espuma moldada / injetada de poliuretano de alta densidade, apresentando densidade de

• Encosto Encosto confeccionados em madeira compensada multilaminada com espessura de 12mm,

• Medidas do Encosto Aproximadas:

• Medidas do Assento Aproximadas:

• ESTRUTURA:

• Estrutura:

• Suportes do Encosto: em tubo de aço carbono, de formato redondo, seção 7/8, fabricado em espessura de

• Suportes do Assento (Travessas): em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção 7/8 fabricado em

• Os suportes do encosto são curvados em máquinas específicas e unidos pelo sistema de solda MIG.

• Ponteiras de fechamento dos tubos: produzidas em polipropileno / pvc flexível e encaixadas na estrutura,

• Toda a estrutura metálica é submetida a um pré -tratamento antiferrugens de desengraxe, estabilização,

• fosforização, pintura a pó pelo processo de deposição eletrostática e secagem em estufa a 250º C.

• - Os assentos e encostos podem ser fabricados em diversas cores e diversos revestimentos (tecido ou

• Cor: Definir;

• Revestimento: Tecido ou Sintetico;

• - Os assentos e encostos podem ser fabricados em diversas cores e diversos revest imentos (tecido ou

• Assento Assento confeccionados em madeira compensada multilaminada com espessura de 1 3mm,

• Encosto Encosto confeccionados em madeira compensada multilaminada com espessura de 1 3mm,

Capacidade, normas e documentos citados

• Normas: Atendimento a ABNT NBR 13692/2018 e NR17;

• Peso Suportado: 130kg;

• 50kg/m3. Bordas arredondadas encabeçados com perfil de PVC.

• - Atendimento à NR 17 e ABNT NBR 13962/2018;

• Peso Suportado: 120kg;

• 5 Rodízios de nylon com esferas de aço para facilitar o giro, conforme a norma ABNT NBR 13962/2018.

Campos não evidenciados ou a confirmar

• Dimensões ou características não presentes nas linhas extraídas permanecem não evidenciadas.

• Declarações de norma, capacidade, garantia, laudo ou ensaio não foram tratadas como certificados revisados quando o documento apenas as menciona.

• Fotografias, desenhos sem cota e nomes comerciais não foram usados para inventar materiais ou desempenho.

Nota de evidência

Este catálogo foi montado a partir do laudo técnico consolidado da pasta e dos documentos nele rastreados. Não foram acrescentadas especificações ausentes; a presença de uma declaração no catálogo-fonte não foi convertida automaticamente em certificado ou ensaio revisado.