MOCHO SELA BIPARTIDO

Catálogo técnico Goldflex — versão de análise e aprovação

Identificação e classificação

| Campo | Informação registrada |
| --- | --- |
| Pasta de origem | Catalogo cadeira - Piçarras |
| Modelo | MOCHO SELA BIPARTIDO |
| Classificação | Tipo de movimento/família identificado no conjunto: **giratória/giratória conforme descrição; fixa/empilhável conforme descrição; mocho ou semi-sentado**.; Categoria construtiva identificada no conjunto: **polipropileno; poliuretano/PU**.; A classificação automática deve ser conferida com o título e a descrição específica de cada catálogo. |
| Documentos-base | `ITEM 148 - MOCHO BIPARTIDO.pdf`, 3 páginas |

Medidas e dimensões

• 5 Rodízios de PU 65mm com esferas de aço para facilitar o giro, conforme a norma ABNT NBR 13962/2018.

• Pistão a gás classe 3 200mm, com sistema de regulagem pneumática da altura do assento acionada por

• Confeccionado em chapa de aço SAE 1006/1008 com 3mm, fosfatizado e pintado em tinta pó epóxi, com

• Este mecanismo dispõe -se de sistema de regulagem de altura por meio de alavanca de acionamento do

• poliuretano de alta densidade 45kg/m3 isenta de CFC e espessura 40mm.

• Possui ajuste de altura do assento, sendo minima de 58cm e maxima de 78cm.

• Regulagem de altura do assento;

Materiais, componentes e acabamentos

• RODIZIOS:

• 5 Rodízios de PU 65mm com esferas de aço para facilitar o giro, conforme a norma ABNT NBR 13962/2018.

• PISTÃO:

• Pistão a gás classe 3 200mm, com sistema de regulagem pneumática da altura do assento acionada por

• alavanca lateral da flange / mecanismo da cadeira, possui rotação de 360º da cadeira e capa retrátil de

• proteção (capa telescópica) piramidal em polipropileno injetado como acabamento.

• BASE CROMADA:

• Constituída com cinco pás de apoio para fixação dos rodízios e uma furação central conificada para

• processo de estampagem e travadas por soldagem MIG. O anel central é fabricado em tubo de aço

• carbono, onde as pás são fixadas a este pelo processo de soldagem MIG.

• A base recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanocerâmica, e revestimento EM

• O conjunto recebe uma blindagem central fabricada em polipropileno, montada por cliques de fixação,

• MECANISMO:

• camada de tinta de aproximadamente 80 μm , o mesmo possui ângulo de inclinação do assento de 1º à 16º

• Este mecanismo dispõe -se de sistema de regulagem de altura por meio de alavanca de acionamento do

• pistão localizada na lateral direita do assento.

• Itens de acabamento injetados em termoplástico injetado, sendo em polipropileno para acabamento

• frontal , acabamento do montante e alavanca de acionamento do pistão e em poliamida 6 para alavanca de

• acionamento de inclinação do assento.

• ASSENTO:

• arredondadas com fixação através de porcas garras, tapeçada em espuma moldada / injetada de

• poliuretano de alta densidade 45kg/m3 isenta de CFC e espessura 40mm.

Capacidade, normas e documentos citados

• 5 Rodízios de PU 65mm com esferas de aço para facilitar o giro, conforme a norma ABNT NBR 13962/2018.

• poliuretano de alta densidade 45kg/m3 isenta de CFC e espessura 40mm.

Campos não evidenciados ou a confirmar

• Dimensões ou características não presentes nas linhas extraídas permanecem não evidenciadas.

• Declarações de norma, capacidade, garantia, laudo ou ensaio não foram tratadas como certificados revisados quando o documento apenas as menciona.

• Fotografias, desenhos sem cota e nomes comerciais não foram usados para inventar materiais ou desempenho.

Nota de evidência

Este catálogo foi montado a partir do laudo técnico consolidado da pasta e dos documentos nele rastreados. Não foram acrescentadas especificações ausentes; a presença de uma declaração no catálogo-fonte não foi convertida automaticamente em certificado ou ensaio revisado.