CADEIRA FIXA EXECUTIVA CONTRA CAPA

Catálogo técnico Goldflex — versão de análise e aprovação

Identificação e classificação

| Campo | Informação registrada |
| --- | --- |
| Pasta de origem | catalogo cadeiras - Bombeiros |
| Modelo | CADEIRA FIXA EXECUTIVA CONTRA CAPA |
| Classificação | Tipo de movimento/família identificado no conjunto: **fixa/empilhável conforme descrição**.; Categoria construtiva identificada no conjunto: **polipropileno; poliuretano/PU**.; A classificação automática deve ser conferida com o título e a descrição específica de cada catálogo. |
| Documentos-base | `ITEM 4 - CADEIRAS FIXAS PARA SALAS DE AULA.pdf`, 2 páginas |

Medidas e dimensões

• As pernas (4 pés) são fabricadas em tubo de aço carbono 1010/1020 com diâmetro de 7/8 (22,22MM) e 1,2

• mm de espessura, que são unidas entre si através sobre uma chapa de aço (flange) com espessura 2,25 mm

• de espessura pelo processo de soldagem.

• densidade controlada de 45 kg/m³, isenta CFC e espessura média de 40 mm.

• O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeçamento. Suas dimensões são de

• aproximadamente 450 mm de largura e 395 mm de altura, apresentando em suas extremidades cantos

• A lâmina que liga o encosto ao assento é fabricada em chapa de aço com 6,35 mm de espessura.

• Assento confeccionados em madeira compensada multilaminada com espessura de 1 3mm, moldado

• de injeção. Esta almofada possui densidade controlada de 45 kg/m³, isenta CFC e espessura média de 45

• mm.

• aproximadamente 465 mm de largura e 460 mm de profundidade, apresentando em suas extremidades

• Altura do chão até a superficie do assento: 450mm;

Materiais, componentes e acabamentos

• Cor: Definir.

• Revestimento: Laminado sintético de PVC espalmado sobre malha / Courvin.

• ESTRUTURA:

• de espessura pelo processo de soldagem.

• A base contém quatro sapatas articuladas, desenvolvidos para manter a base apoiada sobre o piso e

• principalmente evitar o contato direto do metal com a superfície de apoio, fabricadas em polipropileno

• Toda a estrutura metálica é submetida a um pré -tratamento antiferrugens de desengraxe, estabilização,

• fosforização, pintura a pó pelo processo de deposição eletrostática e secagem em estufa a 250º C.

• ENCOSTO:

• Conjunto constituído por estrutura injetada em polipropileno com aletas de reforços estruturais . Possui

• porcas garra inseridas nos pontos de montagem. Na estrutura do encosto é fixada uma almofada de

• espuma flexível à base de poliuretano (PU), fabricada pelo processo de injeção. Esta almofada possui

• O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeçamento. Suas dimensões são de

• arredondados. Para acabamento, o encosto recebe uma blindagem /carenagem injetada em polipropileno,

• que é encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos.

• A lâmina que liga o encosto ao assento é fabricada em chapa de aço com 6,35 mm de espessura.

• ASSENTO:

• Assento confeccionados em madeira compensada multilaminada com espessura de 1 3mm, moldado

• anatomicamente a quente com bordas arredondadas com fixação através de porcas garras . Na estrutura

• do encosto é fixada uma almofada de espuma flexível à base de poliuretano (PU), fabricada pelo processo

• cantos arredondados. O assento ainda possui uma blindagem /contra capa plástica fabricada pelo processo

• de injeção em polipropileno.

Capacidade, normas e documentos citados

• Atendimento a Norma Técnica: NBR /ABNT.

• densidade controlada de 45 kg/m³, isenta CFC e espessura média de 40 mm.

• de injeção. Esta almofada possui densidade controlada de 45 kg/m³, isenta CFC e espessura média de 45

Campos não evidenciados ou a confirmar

• Dimensões ou características não presentes nas linhas extraídas permanecem não evidenciadas.

• Declarações de norma, capacidade, garantia, laudo ou ensaio não foram tratadas como certificados revisados quando o documento apenas as menciona.

• Fotografias, desenhos sem cota e nomes comerciais não foram usados para inventar materiais ou desempenho.

Nota de evidência

Este catálogo foi montado a partir do laudo técnico consolidado da pasta e dos documentos nele rastreados. Não foram acrescentadas especificações ausentes; a presença de uma declaração no catálogo-fonte não foi convertida automaticamente em certificado ou ensaio revisado.