CADEIRA CHILE EXECUTIVA GIRATÓRIA ERGONÔMICA COM BRAÇO

Catálogo técnico Goldflex — versão de análise e aprovação

Identificação e classificação

| Campo | Informação registrada |
| --- | --- |
| Pasta de origem | catalogo cadeiras - Del Rei |
| Modelo | CADEIRA CHILE EXECUTIVA GIRATÓRIA ERGONÔMICA COM BRAÇO |
| Classificação | Tipo de movimento/família identificado no conjunto: **giratória/giratória conforme descrição; fixa/empilhável conforme descrição**.; Categoria construtiva identificada no conjunto: **polipropileno; poliuretano/PU**.; A classificação automática deve ser conferida com o título e a descrição específica de cada catálogo. |
| Documentos-base | `ITEM 12 -CADEIRA GIRATORIA MEDIA ESTOFADA COM BRAÇO.pdf`, 3 páginas |

Medidas e dimensões

• Confeccionado em madeira compensada multilaminada de 12mm, moldado anatomicamente a quente

• espessura de 45mm. Bordas arredondadas encabeçadas com perfil de PVC e contracapa em TNT.

• Confeccionado em madeira compensada multilaminada de 12mm , moldado anatomicamente a quente

• espessura de 35mm . Bordas arredondadas encabeçadas com perfil de PVC e contracapa em couro

• Encosto possui uma lâmina em aço de 4,75mm com 4 pontos para fixação.

• Medidas do Encosto Aproximadas:

• Altura (380 mm) x Largura (375 mm)

• Medidas do Assento Aproximadas:

• Profundidade (420 mm) x Largura (465 mm)

• Rodízio de PU: Constituído de duas roldanas circulares, na dimensão de 5 0 mm de diâmetro, fabricadas em

• Fabricado em tubo de aço carbono, de formato quadrado / retangular, seção 25x25 Revestida com capa em

• Polipropileno injetado de alta resistência com raio de 280mm.

• Pistão clase á gás com sistema de regulagem pneumática da altura do assento acionada por alavanca

• Monobloco com tipo relax, fabricado em chapa de 2,5mm com sistema de travamento na posição de

• Braço Digitador com botão de acionamento, permitindo o ajuste de altura dos braços com 7 regulagens.

• Possui ajuste de altura do assento, sendo minima de 43cm e maxima de 54cm;

• Regulagem de altura do assento;

Materiais, componentes e acabamentos

• ITEM 12 – CADEIRA GIRATORIA MEDIA COM BRAÇO

• MODELO: CADEIRA CHILE EXECUTIVA GIRATÓRIA ERGONÔMICA COM BRAÇO\| MARCA: GOLDFLEX

• Cor: Definir;

• Revestimento: Tecido Jserrano / Couro ecologico;

• ASSENTO:

• com bordas arredondadas com fixação por meio de porcas garras, tapeçada em espuma moldada / injetada

• de poliuretano de alta densidade isenta de CFC, apresentando densidade de 50kg/m3 , isenta de CFC e

• Inclinação do assento em 4º graus.

• ENCOSTO:

• de poliuretano de alta densidade isenta de CFC, apresentando densidade de 50kg/m3 , is enta de CFC e

• Encosto possui uma lâmina em aço de 4,75mm com 4 pontos para fixação.

• Medidas do Encosto Aproximadas:

• Medidas do Assento Aproximadas:

• RODIZIOS:

• Rodízio de PU: Constituído de duas roldanas circulares, na dimensão de 5 0 mm de diâmetro, fabricadas em

• sua região central em poliamida (PA) e em sua banda de rodagem em poliuretano (PU), destinando – se a

• Polipropileno injetado de alta resistência com raio de 280mm.

• Estrela unidos pelo sistema de solda MIG.

• Base estrela é submetida a um pré -tratamento antiferrugens de desengraxe, estabilização, fosforização,

• pintura a pó pelo processo de deposição eletrostática e secagem em estufa a 250º C.

• PISTÃO:

• Pistão clase á gás com sistema de regulagem pneumática da altura do assento acionada por alavanca

Capacidade, normas e documentos citados

• Normas: Atendimento a ABNT 13962 e NR17;

• de poliuretano de alta densidade isenta de CFC, apresentando densidade de 50kg/m3 , isenta de CFC e

• de poliuretano de alta densidade isenta de CFC, apresentando densidade de 50kg/m3 , is enta de CFC e

Campos não evidenciados ou a confirmar

• Dimensões ou características não presentes nas linhas extraídas permanecem não evidenciadas.

• Declarações de norma, capacidade, garantia, laudo ou ensaio não foram tratadas como certificados revisados quando o documento apenas as menciona.

• Fotografias, desenhos sem cota e nomes comerciais não foram usados para inventar materiais ou desempenho.

Nota de evidência

Este catálogo foi montado a partir do laudo técnico consolidado da pasta e dos documentos nele rastreados. Não foram acrescentadas especificações ausentes; a presença de uma declaração no catálogo-fonte não foi convertida automaticamente em certificado ou ensaio revisado.