CADEIRA CHILE FIXA HOTEL TH

Catálogo técnico Goldflex — versão de análise e aprovação

Identificação e classificação

| Campo | Informação registrada |
| --- | --- |
| Pasta de origem | catalogo cadeiras - Lagoa Santa 33 |
| Modelo | CADEIRA CHILE FIXA HOTEL TH |
| Classificação | Tipo de movimento/família identificado no conjunto: **fixa/empilhável conforme descrição**.; Categoria construtiva identificada no conjunto: **polipropileno; poliuretano/PU; com prancheta**.; A classificação automática deve ser conferida com o título e a descrição específica de cada catálogo. |
| Documentos-base | `ITEM 2 - CADEIRA HOTELARIA FIXA EMPILHAVEL ASSENTO ENCOSTO ESTOFADO (1).pdf`, 3 páginas |

Medidas e dimensões

• 20 mm com 1, 2 mm de espessura e os suportes do assento e encosto fabricados em tubos de mesma

• dimensão com 1,5 mm de espessura, solda ndo travessas horizontais e suporte para o braço/prancheta em

• densidade de 45 kg/m³ e espessura média de 40 mm.

• espessura média de 30 mm.

• Assento: L39 x P41 cm;

• Encosto: L33 x A39 cm;

• Altura do assento até o chão aproximada: 46 cm;

• Largura total aproximada: 43 cm;

• Profundidade total aproximada: 60cm;

• Altura total aproximada: 92cm;

Materiais, componentes e acabamentos

• Cor: AzulEscuro;

• Revestimento: Tecido 100% Polister (Crepe);

• ESTRUTURA:

• A estrutura é composta de tubos de aço 1010/1020, sendo os pés fabricados em tubos quadrados de 20 x

• 20 mm com 1, 2 mm de espessura e os suportes do assento e encosto fabricados em tubos de mesma

• dimensão com 1,5 mm de espessura, solda ndo travessas horizontais e suporte para o braço/prancheta em

• tubos redondos pelo processo de soldagem MIG, formando um conjunto estrutural resistente. Para dar

• acabamento nas pontas dos tubos dos pés e travessas, a estrutura recebe ponteiras plásticas injetadas em

• polipropileno.

• Estrutura unidos pelo sistema de solda MIG.

• Estrutura é submetida a um pré -tratamento antiferrugens de desengraxe, estabilização, fosforização,

• pintura a pó pelo processo de deposição eletrostática e secagem em estufa a 250º C.

• Sapatas fixas e ponteiras plásticas.

• ASSENTO:

• usinadas de maneira a se obter a configuração do produto. Na estrutura do assento é fixada uma almofada

• de espuma à base de poliuretano (PU), fabricada pelo processo de laminação/injeção. Esta almofada possui

• O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeçamento , apresentando em suas extremidades

• ENCOSTO:

• O encosto possui estrutura constituída por compensado de madeira , usinadas de maneira a se obter a

• configuração do produto. Na estrutura do assento é fixada uma almofada de espuma à base de poliuretano

• Assento: L39 x P41 cm;

• Encosto: L33 x A39 cm;

Capacidade, normas e documentos citados

• densidade de 45 kg/m³ e espessura média de 40 mm.

• (PU), fabricada pelo processo de laminação/injeção . Esta almofada possui densidade de 35 kg/m³ e

• Peso aproximado: 5,8 kg

Campos não evidenciados ou a confirmar

• Dimensões ou características não presentes nas linhas extraídas permanecem não evidenciadas.

• Declarações de norma, capacidade, garantia, laudo ou ensaio não foram tratadas como certificados revisados quando o documento apenas as menciona.

• Fotografias, desenhos sem cota e nomes comerciais não foram usados para inventar materiais ou desempenho.

Nota de evidência

Este catálogo foi montado a partir do laudo técnico consolidado da pasta e dos documentos nele rastreados. Não foram acrescentadas especificações ausentes; a presença de uma declaração no catálogo-fonte não foi convertida automaticamente em certificado ou ensaio revisado.