MOCHO ERGONÔMICO BIPARTIDO

Modelo Mocho Sela Bipartido | Marca Goldflex

Apresentação

Mocho ergonômico bipartido, giratório, com regulagem de altura e inclinação do assento, desenvolvido para uso profissional. A configuração abaixo foi extraída do catálogo técnico destinado à Prefeitura Municipal de Estância Velha.

Identificação e classificação

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Modelo | Mocho Sela Bipartido |
| Categoria construtiva | Mocho/semi-sentado estofado |
| Movimento | Giratória 360° |
| Marca | Goldflex |
| Fabricante | Goldflex Industria e Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA |

Assento bipartido

Confeccionado em madeira compensada multilaminada.

Moldado anatomicamente a quente, com bordas arredondadas.

Fixação através de porcas-garras.

Tapeçado em espuma moldada/injetada de poliuretano de alta densidade, 45 kg/m³, isenta de CFC.

Regulagens e desempenho funcional registrado

Regulagem pneumática da altura do assento por alavanca lateral.

Altura do assento: mínima aproximada de 58 cm e máxima aproximada de 78 cm.

Regulagem da inclinação do assento entre 1° e 16°, por alavanca traseira esquerda.

Peso suportado declarado: 120 kg.

Pistão, mecanismo e base

Pistão a gás classe 3, com curso/componente declarado de 200 mm.

Mecanismo confeccionado em chapa de aço SAE 1006/1008 com 3 mm, fosfatizado e pintado em tinta pó epóxi.

Camada de tinta declarada de aproximadamente 80 μm.

Base cromada com cinco pás de apoio para fixação dos rodízios e anel central em tubo de aço carbono.

Pás conformadas por estampagem e travadas por soldagem MIG.

Blindagem central em polipropileno, montada por cliques de fixação, para proteção e acabamento.

Rodízios e acabamentos

Cinco rodízios de PU de 50 mm, com esferas de aço.

Capa telescópica piramidal de proteção em polipropileno injetado.

Itens de acabamento em termoplástico injetado: polipropileno no acabamento frontal, montante e alavanca do pistão; poliamida 6 na alavanca de inclinação.

A base recebe preparação de superfície metálica em nanocerâmica e cromagem por deposição eletrolítica.

A cor pode ser definida conforme catálogo de cores do fabricante; a cor específica desta configuração não está indicada no documento analisado.