CADEIRA EXECUTIVA LÂMINA ERGONÔMICA

Cadeira 8 — configuração para o pedido

Apresentação

Cadeira giratória executiva estofada, com assento e encosto em madeira compensada multilaminada, espuma de poliuretano e regulagens para uso profissional. Este catálogo apresenta o modelo-base Cadeira Executiva Lâmina Ergonômica e a configuração ofertada para o pedido analisado.

Identificação do modelo

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Item | 8 — Cadeira Executiva Lâmina Ergonômica |
| Categoria | Cadeira giratória estofada |
| Configuração de braços | Sem braços, conforme pedido; braços são acessórios independentes |
| Fabricante de referência | Alpherflex Industria e Comércio de Móveis e Ferragens LTDA, conforme catálogo-base |

Características do modelo-base comprovadas no catálogo

Assento e encosto em madeira compensada multilaminada, moldados anatomicamente a quente.

Espessura declarada da madeira: aproximadamente 13 mm.

Bordas arredondadas e fixação por porcas-garras.

Estofamento em espuma moldada/injetada de poliuretano, densidade declarada de 50 kg/m³.

Bordas encabeçadas com perfil de PVC.

Base giratória em aço carbono, seção 25 x 25 mm, espessura declarada de 1,2 mm, unida por solda MIG.

Cinco rodízios de nylon com esferas de aço.

Pistão a gás com regulagem pneumática da altura do assento e rotação de 360°.

Mecanismo tipo relax, com travamento em posição de trabalho ou livre flutuação, ajuste de tensão e regulagem do encosto.

Configuração ofertada para este pedido

A configuração abaixo incorpora as exigências fornecidas para o pedido e deve ser formalizada na proposta, ficha técnica, desenho e amostra quando solicitados.

Sem braços.

Assento e encosto em madeira compensada multilaminada, espessura mínima solicitada de 12 mm; o catálogo-base declara aproximadamente 13 mm.

Revestimento em tecido 100% poliéster, cor preta.

Espuma de poliuretano injetada, densidade especificada no pedido entre 45 e 50 kg/m³; o catálogo-base declara 50 kg/m³.

Base com cinco patas e rodízios, em aço, com acabamento cromado na cor natural do aço, conforme configuração solicitada.

Garantia mínima de 12 meses, aceita conforme premissa operacional do fabricante.

Medidas

| Componente | Catálogo-base | Configuração solicitada |
| --- | --- | --- |
| Encosto | Aprox. 370 x 400 mm | Mínimo solicitado: 472 x 335 mm; confirmar ordem das cotas no desenho |
| Assento | Aprox. 420 x 460 mm | Mínimo solicitado: 472 x 435 mm |
| Altura do assento | 450 a 560 mm | Configuração conforme pedido e desenho técnico |
| Rodízios | 5 unidades; nylon | 5 patas com rodízios; especificação final conforme pedido |

Atendimento documental e validação da configuração

NR-17 e ABNT NBR 13962/2018 são mencionadas no catálogo-base; apresentar os documentos aplicáveis ao processo.

A configuração sem braços e a garantia mínima de 12 meses são premissas de oferta do fabricante e devem constar expressamente na proposta.

As medidas solicitadas diferem das medidas impressas no catálogo-base; apresentar desenho cotado e amostra da configuração ofertada.

O acabamento cromado da base é requisito da configuração para este pedido; comprovar por ficha técnica, desenho, amostra ou documento do fabricante.