CADEIRA EXECUTIVA LÂMINA ERGONÔMICA

Cadeira giratória estofada

Identificação

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Modelo | Cadeira Executiva Lâmina Ergonômica |
| Categoria | Cadeira giratória estofada |
| Movimento | Giratória 360° |
| Fabricante | GOLDFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 33.661.439/0001-14 |

Características

Assento e encosto em madeira compensada multilaminada, moldados anatomicamente a quente.

Espessura declarada da madeira: aproximadamente 13 mm.

Bordas arredondadas e fixação por porcas-garras.

Estofamento em espuma moldada/injetada de poliuretano, densidade declarada de 50 kg/m³.

Bordas encabeçadas com perfil de PVC.

Modelo disponível com ou sem braços, conforme a composição construtiva escolhida.

Base giratória em aço carbono, seção 25 x 25 mm, espessura declarada de 1,2 mm, unida por solda MIG.

Cinco rodízios de nylon com esferas de aço.

Pistão a gás com regulagem pneumática da altura do assento e rotação de 360°.

Mecanismo tipo relax, com travamento em posição de trabalho ou livre flutuação, ajuste de tensão e regulagem do encosto.

Medidas e dimensões

| Componente | Medida registrada |
| --- | --- |
| Encosto | Aproximadamente 370 mm de altura x 400 mm de largura |
| Assento | Aproximadamente 420 mm de profundidade x 460 mm de largura |
| Altura do assento | Aproximadamente 450 mm a 560 mm |
| Base | Seção aproximada de 25 x 25 mm; espessura declarada de 1,2 mm |
| Rodízios | 5 unidades, com esferas de aço |

Estrutura, base e regulagens

Estrutura da base em tubo de aço carbono, com união por solda MIG.

Base estrela submetida a pré-tratamento antiferrugem, desengraxe, estabilização e fosforização.

Pintura a pó por deposição eletrostática e secagem em estufa a 250 °C, conforme descrição do catálogo analisado.

Regulagem pneumática da altura do assento por pistão a gás.

Mecanismo relax com travamento na posição de trabalho ou livre flutuação.

Regulagem do encosto e ajuste de tensão da mola por manípulo frontal.

Materiais e acabamentos

Madeira compensada multilaminada no assento e encosto.

Espuma de poliuretano moldada/injetada, densidade declarada de 50 kg/m³.

Perfil de PVC nas bordas.

Rodízios de nylon com esferas de aço.

Revestimento e cores definidos conforme a composição escolhida para o modelo.

Capacidade e normas citadas

Peso suportado declarado no catálogo analisado: 120 kg.

Atendimento à NR-17 e à ABNT NBR 13962/2018 declarado no catálogo analisado.

Laudos, ensaios e documentos complementares devem ser associados ao modelo quando aplicáveis.